Tartalomjegyzék

Doix Kft.	2

Hálózat topológia	3

Telephelyek eszközeinek bemutatása	4

Budapesti telephely	4

A Budapesti telephely eszközeinek konfigurációja	7

Irodalom jegyzék	11

Doix Kft.

A Doix Kft. egy nemrég alapult cég, amely gépjármű alkatrészeket árusít magánszemélyeknek, illetve hivatalos márkaszervízeknek…

A cég az új telephelyeik megtervezésére kérte meg csapatunkat, mi elfogadtuk a kérelmüket és tudásunk szerint megpróbáltunk egy a cégnek megfelelő telephely csoportot megtervezni. Figyelembe vettük a tervezés közben az adott telephelyek eszköz igényeit, a biztonságos belső kommunikációt, illetve a cég informatikusainak munkáját is próbáltuk megkönnyebbíteni.

A telephelyeket próbáltuk egyszerűen felépíteni, hogy minél jobban átláthatóak legyenek, ezzel is megalapozva a lehetséges jövőbeli fejlesztéseket, illetve bővítéseket.

A telephelyek eszköz igényeit szintén ezekkel a gondolatokkal és a cég költségvetésének megfelelően választottuk. Az eszközöket egyszerű és gyors konfiguráció, megbízhatóság és egyszerű fejleszthetőséggel figyelembe vettük a hálózat megtervezéseiben és megvalósításában is.

A biztonságos belső kommunikációt is figyelembe vettük, főleg az eszközök távoli elérésével kapcsolatban, hogy a hálózatokon belül tartózkodó felhasználók megfelelő engedélyek nélkül ne konfigurálhassák a telephelyek eszközeit.

Hálózat topológia

Ezt a fizikai topológiát terveztük meg. A kép alján látható, a 3 telephely, amelyeket az átláthatóság kedvéért különböző színekkel jelöltük.

A színek kiosztása:

- Kék: Gyál telephely (Raktár épület)

- Sárga: Budapest telephely (Központ)

- Zöld: Kecskemét telephely (Bolt)

A kép tetején található az eltervezett internetszolgáltatók szerverei, ezek csak a szolgáltatók képleges bemutatására lettek telepítve, természetesen a való világban ezeket a szervereket már nem mi konfigurálnánk. Az internetszolgáltatók közül hármat választottunk a három telephelynek.

Az internetszolgáltatók:

- One

- Telekom

- Yettel

Telephelyek eszközeinek bemutatása

Budapesti telephely

A Budapesti telephely egyben a cég területi központja. Innen történnek meg a rendelések felvételei, illetve a termékek kiszállítása. A telephely egyszerűen bővíthető, nem csak számítógépek, hanem akár útválasztók vagy szerverekkel.

A telephelyben a következő eszközök találhatóak meg:

- Kettő útválasztó, amelyek HSRP használatával kötik össze a nyilvános és privát hálózatot ezek az eszközök: Cisco 2911 Útválasztók.

- Szintén egy Cisco 2911 Útválasztó, amely Frame Relay segítségével összeköti ezt a telephelyet a többi telephellyel.

- Egy Cisco 3650-24PS Multilayer Switch a hálózat közepén található, ez az eszköz végzi el a hálózat belüli kommunikációt.

- Öt Cisco 2960-24TT Switch, ezek az eszközök kapcsolódnak a Multilayer Switch-hez.

- Egy Access Point, amely a vezeték nélküli eszközök számára nyújt internet elérést.

- Egy 5505-X ASA, amely megvédi a telephelyen a weboldalt szolgáltató szervert és annak konfiguráló eszközét.

Az útválasztó eszközök két részre bontódnak: A külső kommunikáció, illetve a telephelyek közötti kommunikáció. Az RH1 és RH2 között HSRP (Hot Standby Router Protocol) működik, előnyben részesítve az RH1-es útválasztót, ezek az útválasztók az internet szolgáltatókkal tartanak kapcsolatot. Az RH5-ös útválasztó a többi telephellyel tart kapcsolatot Frame Relay szolgáltatáson keresztül. Az útválasztók munkamegosztása a redundancia érdekében történt, a HSRP-t is ezért alkalmaztuk.

A telephely fő eszköze a Multilayer Switch. Ezen az eszközön keresztül történik a telephelyen a kommunikáció nagy része. A Multilayer Switch összeköti a második rétegbeli kapcsolókat, az AccessPoint vezeték nélküli jel adót, illetve a fizikai tűzfalat. A Switchek és a Multilayer Switch között EtherChannel biztosítja a gyors kommunikációt. A harmadik rétegbeli Switch a második rétegbeli Switchre csatlakozó eszközöknek biztosít dinamikus IP címkiosztást VLAN-ok segítségével. A fizikai támadások ellen a Switcheken Sticky MAC-Address lett beállítva, ezel erősítve a fizikai biztonságot. A fizikai tűzfal a Webszervert védi, mivel a weboldal nem csak a telephelyek között, hanem az internetről is elérhető.

Az egyes számú Switch a telephely vezetőségét köti össze a harmadik rétegbeli Switch-el. Ezen a területen a dinamikus címkiosztásért felelős szerverek a 192.168.10.0/24-es alhálózatból osztanak ki IP címeket a VLAN 10 segítségével.  Az előbb említett Sticky MAC-Address, mellett a nem használt portokat letiltottuk, így ha hozzáférnének a Switch-hez akkor se tudjanak más eszközt felcsatlakoztatni a hálózatra, ezzel is biztonságosabb lesz a biztonság. Természetesen bővítes esetén a szükséges portokat be lehet hogy azon is megtörténjen a kapcsolat.

A kettes számú Switch a dolgozókat köti össze a Multilayer Switche-el. A egyes számú Switch-hez hasonlóan itt is VLAN segítségével történik, ez az alhálózat a VLAN 20-as használatával oszt dinamikusan IP címeket. Ismét a Sticky MAC-Address és port letiltás használatával biztosítottuk a hálózati biztonságot. A hálózatban helyet foglal egy Nyomtató Szerver segítségével telepített nyomtató, amit a hálózatba központosítottan lehet elérni. Ezt a nyomtatót ezen a telephelyen belül mindenki elérheti a Nyomtató Szerver szolgáltatás segítségével. Ebben az alhálózatban tartózkodó eszközöket Group Policy szoláltatások felügyelik, amiket a Szerverszobában az informatikusok felügyelnek.

A Budapesti telephely eszközeinek konfigurációja

RH1

ena

conf t

Hostname RH1

int gig0/0

ip address 11.11.11.2 255.255.255.252

ip nat outside

no sh

int gig0/1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ip nat inside

no sh

standby 1 ip 192.168.1.100

standby 1 preempt

standby priority 110

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/0

ip nat inside source static 192.168.150.150 11.11.11.11

ip nat inside source list 1 int gig0/0 overload

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255

access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.127

access-list 1 permit 192.168.10.128 0.0.0.127

access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.7

access-list 1 permit 192.168.160.0 0.0.0.255

access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.63

exit

router ospf 1

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

default-information originate

exit

RH2

ena

conf t

hostname RH2

int gig0/0

ip address 11.11.11.6 255.255.255.248

ip nat outside

no sh

int gig0/1

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

ip nat inside

standby 1 ip 192.168.1.100

standby 1 preempt

standby 1 priority 100

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/0

ip nat inside source static 192.168.150.150 11.11.11.11

ip nat inside source list 1 int gig0/0 overload

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255

access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.127

access-list 1 permit 192.168.10.128 0.0.0.127

access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.7

access-list 1 permit 192.168.160.0 0.0.0.255

access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.63

exit

router ospf 1

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

default-information originate

exit

RH5

ena

conf t

hostname RH5

int gig0/0

ip address 192.168.2.3 255.255.255.0

no sh

int s0/0/0

ip address 192.168.150.2 255.255.255.0

no sh

encapsulation frame-relay

frame-relay interface-dlci 120

frame-relay interface-dlci 121

ip ospf network broadcast

router ospf 1

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.150.0 0.0.0.255 area 0

default-information originate

exit

Irodalom jegyzék

- Cisco CCNA Command Summary - https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/ccna-command-summary/ta-p/4041776