Tartalomjegyzék

Doix Kft.	2

Hálózat topológia	3

Telephelyek eszközeinek bemutatása	4

Budapesti telephely	4

Router-ek konfigurációja.	5

Interfész beállítások a Router-eken.	5

A NAT, PAT beállítása RH1 és RH2-n.	5

Az OSPF beállítása az eszközökön.	5

Telephely központi kommunikációja.	6

A Gyorsfeszítőfa, illetve a VLAN-ok beállításai a MultiLayer Switch-en.	6

Az EtherChannel és IP címek beállítása a MultiLayer Switch-en.	7

Alkalmazottak	8

Szerverszoba 1	9

Wi-Fi	9

Szerverszoba 2 (Webszerver)	10

Python szkript	10

Irodalom jegyzék	11

# Doix Kft.

A Doix Kft. egy nemrég alapult cég, amely gépjármű alkatrészeket árusít magánszemélyeknek, illetve hivatalos márkaszervízeknek…

A cég az új telephelyeik megtervezésére kérte meg csapatunkat, mi elfogadtuk a kérelmüket és tudásunk szerint megpróbáltunk egy a cégnek megfelelő telephely csoportot megtervezni. Figyelembe vettük a tervezés közben az adott telephelyek eszköz igényeit, a biztonságos belső kommunikációt, illetve a cég informatikusainak munkáját is próbáltuk megkönnyebbíteni.

A telephelyeket próbáltuk egyszerűen felépíteni, hogy minél jobban átláthatóak legyenek, ezzel is megalapozva a lehetséges jövőbeli fejlesztéseket, illetve bővítéseket.

A telephelyek eszköz igényeit szintén ezekkel a gondolatokkal és a cég költségvetésének megfelelően választottuk. Az eszközöket egyszerű és gyors konfiguráció, megbízhatóság és egyszerű fejleszthetőséggel figyelembe vettük a hálózat megtervezéseiben és megvalósításában is.

A biztonságos belső kommunikációt is figyelembe vettük, főleg az eszközök távoli elérésével kapcsolatban, hogy a hálózatokon belül tartózkodó felhasználók megfelelő engedélyek nélkül ne konfigurálhassák a telephelyek eszközeit.

# Hálózat topológia

Ezt a fizikai topológiát terveztük meg. A kép alján látható, a 3 telephely, amelyeket az átláthatóság kedvéért különböző színekkel jelöltük.

A színek kiosztása:

- Kék: Gyál telephely (Raktár épület)

- Sárga: Budapest telephely (Központ)

- Zöld: Kecskemét telephely (Bolt)

A kép tetején található az eltervezett internetszolgáltatók szerverei, ezek csak a szolgáltatók képleges bemutatására lettek telepítve, természetesen a való világban ezeket a szervereket már nem mi konfigurálnánk. Az internetszolgáltatók közül hármat választottunk a három telephelynek.

Az internetszolgáltatók:

- One

- Telekom

- Yettel

# Telephelyek eszközeinek bemutatása

## Budapesti telephely

A Budapesti telephely egyben a cég területi központja. Innen történnek meg a rendelések felvételei, illetve a termékek kiszállítása. A telephely egyszerűen bővíthető, nem csak számítógépek, hanem akár útválasztók vagy szerverekkel.

A telephelyben a következő eszközök találhatóak meg:

- Kettő Router, amelyek HSRP használatával kötik össze a nyilvános és privát hálózatot ezek az eszközök: Cisco 2911 Útválasztók.

- Szintén egy Cisco 2911 Router, amely Frame Relay segítségével összeköti ezt a telephelyet a többi telephellyel.

- Egy Cisco 3650-24PS Multilayer Switch a hálózat közepén található, ez az eszköz végzi el a hálózat belüli kommunikációt.

- Öt Cisco 2960-24TT Switch, ezek az eszközök kapcsolódnak a Multilayer Switch-hez.

- Egy Access Point, amely a vezeték nélküli eszközök számára nyújt internet elérést.

- Egy 5505-X ASA, amely megvédi a telephelyen a weboldalt szolgáltató szervert és annak konfiguráló eszközét.

## Router-ek konfigurációja.

### Interfész beállítások a Router-eken.

A Router eszközök két részre bontódnak: A külső kommunikáció, illetve a telephelyek közötti kommunikáció. Az RH1 és RH2 között HSRP (Hot Standby Router Protocol) működik, előnyben részesítve az RH1-es Router-t, ezek a Routerek az internet szolgáltatókkal tartanak kapcsolatot. Az RH5-ös Router a többi telephellyel tart kapcsolatot Frame Relay szolgáltatáson keresztül. A Router-ek munkamegosztása a redundancia érdekében történt, a HSRP-t is ezért alkalmaztuk.

| RH1 | RH2 | RH5 |
| --- | --- | --- |
| int gig0/0 ip address 11.11.11.2 255.255.255.252 ip nat outside no sh int gig0/1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip nat inside no sh standby 1 ip 192.168.1.100 standby 1 preempt standby priority 110 exit | int gig0/0 ip address 11.11.11.6 255.255.255.248 ip nat outside no sh int gig0/1 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 ip nat inside standby 1 ip 192.168.1.100 standby 1 preempt standby 1 priority 100 exit | int gig0/0 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 no sh int s0/0/0 ip address 192.168.150.2 255.255.255.0 no sh encapsulation frame-relay frame-relay interface-dlci 120 frame-relay interface-dlci 121 ip ospf network broadcast exit |

### A NAT, PAT beállítása RH1 és RH2-n.

Az RH1 és RH2 Router-ek NAT (Network Address Translation) és PAT (Port Address Translation) szolgáltatás biztosítanak a telephelynek.

| RH1 | RH2 |
| --- | --- |
| ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/0 ip nat inside source static 192.168.150.150 11.11.11.11 ip nat inside source list 1 int gig0/0 overload access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.40.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.160.0 0.0.0.255 exit | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/0 ip nat inside source static 192.168.150.150 11.11.11.11 ip nat inside source list 1 int gig0/0 overload access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.40.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.160.0 0.0.0.255 exit |

### Az OSPF beállítása az eszközökön.

A Router-ek OSPF (Open Shortest Path First) protokollal hirdetik az egymásra kötött hálózatokat.

| RH1 | RH2 | RH5 |
| --- | --- | --- |
| router ospf 1 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 default-information originate exit | router ospf 1 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 default-information originate exit | router ospf 1 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.170.0 0.0.0.255 area 0 default-information originate exit |

## Telephely központi kommunikációja.

### A Gyorsfeszítőfa, illetve a VLAN-ok beállításai a MultiLayer Switch-en.

A MultiLayer Switch VLAN-ok és a DHCP Szerverek segítségével osztanak IP címeket a Vezetőség [1], Dolgozók [2] és Vendég-Vezeték Nélküli [4] hálózatoknak. A Szerverszobában [3] tartózkodó eszközök a VLAN 100-ban tartózkodnak és fix IP címeket használnak, ezért nem kellett a DHCP szervereket a VLAN-hoz csatolni. A MultiLayer Switch Gyorsfeszítőfa Protokollt is alkalmaz. A VLAN 1 a többi Switch-el folytatott kommunikáció lett felhasználva.

| spanning-tree mode rapid-pvst vlan 10 vlan 20 vlan 30 vlan 100 exit int vlan 1 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 no sh int vlan 10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.100.150 ip helper-address 192.168.100.149 no sh | int vlan 20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.100.150 ip helper-address 192.168.100.149 no sh int vlan 30 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.100.150 ip helper-address 192.168.100.149 no sh int vlan 100 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 no sh |
| --- | --- |

### Az EtherChannel és IP címek beállítása a MultiLayer Switch-en.

A MultiLayer Switch EtherChannel segítségével éri el a gyors kapcsolatot a rá csatlakoztatott eszközökkel. Az EtherChannel-ek amelyeken keresztül a második rétegbeli Switch-ek elérnék a DHCP szolgáltatást ott megtörtént a Trunk port beállítás és az adott EtherChannel a Switch-nek megfelelő VLAN elérésére lett beállítva. Kettő porton IP címeket adtunk meg, mivel ezek a portok nem Switch-hez, hanem más eszközökre csatlakoznak. A hármas port a Frame Relay, a huszonnégyes pedig az ASA-hoz csatlakoznak.

| int range gig1/0/17-18 channel-group 10 mode active int port-channel 10 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10 int range gig1/0/19-20 channel-group 20 mode active int port-channel 20 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 20 int gig1/0/21 channel-group 30 mode active int port-channel 30 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 30 | int range gig1/0/22-23 channel-group 40 mode active int port-channel 40 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 40 exit int gig1/0/3 no switchport ip address 192.168.2.1 255.255.255.252 int gig1/0/24 no switchport ip address 192.168.160.1 255.255.255.252 |
| --- | --- |

### Az üzenetek irányítása, hálózatok hírdetése OSPF segítségével.

A MultiLayer Switch üzeneteket továbbít több eszközre is, ezt az ip routing parancsal állítottuk be. Az hálózatok hirdetésére az OSPF (Open Shortest Path First) protokollt alkalmaztuk.

ip routing router ospf 1 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.160.0 0.0.0.3 area 0 exit

Vezetőség

Az egyes számú Switch a telephely vezetőségét köti össze a harmadik rétegbeli Switch-el. Ezen a területen a dinamikus címkiosztásért felelős szerverek a 192.168.10.0/24-es alhálózatból osztanak ki IP címeket a VLAN 10 segítségével.  Az előbb említett Sticky MAC-Address, mellett a nem használt portokat letiltottuk, így ha hozzáférnének a Switch-hez akkor se tudjanak más eszközt felcsatlakoztatni a hálózatra, ezzel is biztonságosabb lesz a biztonság. Természetesen bővítes esetén a szükséges portokat be lehet hogy azon is megtörténjen a kapcsolat.

### Alkalmazottak

A kettes számú Switch a dolgozókat köti össze a Multilayer Switch-el. A egyes számú Switch-hez hasonlóan itt is VLAN segítségével történik, ez az alhálózat a VLAN 20-as használatával oszt dinamikusan IP címeket. Ismét a Sticky MAC-Address és port letiltás használatával biztosítottuk a hálózati biztonságot. A hálózatban helyet foglal egy Nyomtató Szerver segítségével telepített nyomtató, amit a hálózatba központosítottan lehet elérni. Ezt a nyomtatót ezen a telephelyen belül mindenki elérheti a Nyomtató Szerver szolgáltatás segítségével. Ebben az alhálózatban tartózkodó eszközöket Group Policy szoláltatások felügyelik, amiket a Szerverszobában az informatikusok felügyelnek.

### Szerverszoba 1

A telephelyen dinamikus cím kiosztásért és egy központos fájl szerver a harmadik Switch segítségével kötöttük össze a Multilayer Switch-hez. A szerverek Windows 10 Server operációs rendszert használnak és Active Directory szolgáltatás működésével egy tartományban tartózkodik az összes számítógép, kivéve a fizikai tűzfal mögött tartózkodó eszközök. A szerverek dinamikus címkiosztást végeznek el több IP cím hatókör segítségével oldjuk meg a különböző IP cím tartományok kiosztását, illetve a címkiosztás folyamatos működése érdekében a második szerver címkiosztása csak akkor kapcsol be ha az első szerver ismeretlen ok miatt leáll a címkiosztás. A szerverek FTP szerver szolgáltatást is biztosítanak az egész telephelyen, ami szintén működik abban az esetben ha az elsődleges szerver leáll. A szerverek között replikáció is működik így minden változás az elsődleges szerveren mentésre kerül a második szerveren is, így biztosítva az esetleges hibák javítási ideje alatt is működjenek az elsődleges szerver szolgáltatásai. A Switch hasonlóan működik mint az előző Switch-ek, Sticky MAC-Address, Gyors Feszítőfa Protokoll és a nem használt portok automatikus letiltása egy ismeretlen eszköz csatlakozásakor. Ezen a területen minden eszköznek statikusan lett az IP címe kiosztva.

### Wi-Fi

A vezeték nélküli hálózatot is a fő telephelyen valósítottuk meg. Az Access Point eszközök szintén a Windows szerverek által nyilvántartott hatókörök használatával osztják ki az IP címeket. Az eszközön WPA2 -PSK titkosítással, saját egyedi jelszóval, 2.4 GHz-en működő vezeték nélküli hálózat.

### Szerverszoba 2 (Webszerver)

A második szerverszobát egy fizikai tűzfal védi, mivel ezt a webszervert az internetről is el lehet érni. A webszerver mellett egy felügyelő számítógép is helyet foglal ami a szerver azonnali beállítására képes. Az IP címek az első szerverszobához hasonlóan statikusan vannak beállítva. A fizikai tűzfal ACL-ekkel védi a szerverszobát. Ezt a szerverszobát is természetesen a bővíthetőséget figyelembe véve terveztük meg és a Switch az előző Switch-ekhez hasonlóan lett konfigurálva Sticky MAC-Adress, Gyors Feszítőfa Protokoll és a jelenleg nem használt portok letiltásra kerülnek ismeretlen eszköz csatlakozásakor.

### Python szkript

Az általunk megírt Python szkript a fent látható példa szerint a fő telephely a második Alkalmazottak Switch-en lett használva, ez a Python kód egy megadott MAC-cím listát használ, majd az eszköz MAC-cím listáját használva megkeresi a megadott MAC-címeket és kiírja egy txt kiterjesztésű fájlba az adott MAC-cím adatait: Az adott MAC-címet, melyik VLAN-hoz tartozik az eszköz, illetve melyik portra van csatlakoztatva az eszköz. Ez a kód segít gyorsítani egy probléma felderítési fázisát. A kódot lefuttatjuk egy hibás eszköz MAC-címével ezzel azonnal megtaláljuk hogy hova tartozik, illetve azt is, hogy melyik porton lett az adott Switch-en bekötve ezzel is gyorsítva a keresés és nem az adott eszköz kódsorai között kell keresni, mivel nagyon egyszerűen el lehet veszni ezekben.

from netmiko import ConnectHandler

cisco_sw = {

'device_type': 'cisco_ios',

'host': '192.168.1.4',

'username': 'cisco',

'password': 'cisco'

}

mac_addresses = ["901b.0ec7.81ef"]

net_connect = ConnectHandler(**cisco_sw)

output = net_connect.send_command("show mac address-table", use_textfsm=True)

f = open('output.txt', "w")

f.write(f"=== SW2 ===\n")

for entry in output:

if entry['destination_address'] in mac_addresses:

print(f"MAC: {entry['destination_address']}\nVLAN: {entry['vlan_id']}\nPORT: {entry['destination_port'][0]}")

f.write(f"MAC: {entry['destination_address']}\nVLAN: {entry['vlan_id']}\nPORT: {entry['destination_port'][0]}")

f.close()

net_connect.disconect()

A telephely fő eszköze a Multilayer Switch. Ezen az eszközön keresztül történik a telephelyen a kommunikáció nagy része. A Multilayer Switch összeköti a második rétegbeli kapcsolókat, az AccessPoint vezeték nélküli jel adót, illetve a fizikai tűzfalat. A Switchek és a Multilayer Switch között EtherChannel biztosítja a gyors kommunikációt. A harmadik rétegbeli Switch a második rétegbeli Switchre csatlakozó eszközöknek biztosít dinamikus IP címkiosztást VLAN-ok és a DHCP Szerverek segítségével. A fizikai támadások ellen a Switcheken Sticky MAC-Address lett beállítva, ezel erősítve a fizikai biztonságot. A fizikai tűzfal a Webszervert védi, mivel a weboldal nem csak a telephelyek között, hanem az internetről is elérhető. Az eszközök távolról elérhető eszközök, viszont a távoli eléréshez csak bizonyos eszközöknek van engedélye ezzel is elkerülve a véletlenségeket. A távoli eszközöknek valós környezetben természetesen erős és eltérő jelszavakat alkalmaznánk, viszont most csak jelképes jelszavakat használtunk az egyszerűség kedvéért.

# Irodalom jegyzék

- Cisco CCNA Command Summary - https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/ccna-command-summary/ta-p/4041776