Készítette: Mot Dániel György és Nagy Zsolt

Tartalomjegyzék

Doix Kft.	3

Hálózat topológia	4

Telephelyek eszközeinek bemutatása	5

Budapesti telephely	5

Router-ek konfigurációja.	6

Interfész beállítások a Router-eken.	6

A NAT, PAT beállítása RH1 és RH2-n.	6

Az OSPF beállítása az eszközökön.	6

Telephely központi kommunikációja.	7

A Gyorsfeszítőfa, illetve a VLAN-ok beállításai a MultiLayer Switch-en.	7

Az EtherChannel és IP címek beállítása a MultiLayer Switch-en.	8

Alkalmazottak	10

Szerverszoba 1	11

Wi-Fi	11

Szerverszoba 2 (Webszerver)	12

Python szkript	12

Irodalom jegyzék	13

Doix Kft.

A Doix Kft. egy nemrég alapult cég, amely gépjármű alkatrészeket árusít magánszemélyeknek, illetve hivatalos márkaszervízeknek…

A cég az új telephelyeik megtervezésére kérte meg csapatunkat, mi elfogadtuk a kérelmüket és tudásunk szerint megpróbáltunk egy a cégnek megfelelő telephely csoportot megtervezni. Figyelembe vettük a tervezés közben az adott telephelyek eszköz igényeit, a biztonságos belső kommunikációt, illetve a cég informatikusainak munkáját is próbáltuk megkönnyebbíteni.

A telephelyeket próbáltuk egyszerűen felépíteni, hogy minél jobban átláthatóak legyenek, ezzel is megalapozva a lehetséges jövőbeli fejlesztéseket, illetve bővítéseket.

A telephelyek eszköz igényeit szintén ezekkel a gondolatokkal és a cég költségvetésének megfelelően választottuk. Az eszközöket egyszerű és gyors konfiguráció, megbízhatóság és egyszerű fejleszthetőséggel figyelembe vettük a hálózat megtervezéseiben és megvalósításában is.

A biztonságos belső kommunikációt is figyelembe vettük, főleg az eszközök távoli elérésével kapcsolatban, hogy a hálózatokon belül tartózkodó felhasználók megfelelő engedélyek nélkül ne konfigurálhassák a telephelyek eszközeit.

Hálózat topológia

Ezt a fizikai topológiát terveztük meg. A kép alján látható, a 3 telephely, amelyeket az átláthatóság kedvéért különböző színekkel jelöltük.

A színek kiosztása:

- Kék: Gyál telephely (Raktár épület)

- Sárga: Budapest telephely (Központ)

- Zöld: Kecskemét telephely (Bolt)

A kép tetején található az eltervezett internetszolgáltatók szerverei, ezek csak a szolgáltatók képleges bemutatására lettek telepítve, természetesen a való világban ezeket a szervereket már nem mi konfigurálnánk. Az internetszolgáltatók közül hármat választottunk a három telephelynek.

Az internetszolgáltatók:

- One

- Telekom

- Yettel

Telephelyek eszközeinek bemutatása

Budapesti telephely

A Budapesti telephely egyben a cég területi központja. Innen történnek meg a rendelések felvételei, illetve a termékek kiszállítása. A telephely egyszerűen bővíthető, nem csak számítógépek, hanem akár útválasztók vagy szerverekkel.

A telephelyben a következő eszközök találhatóak meg:

- Kettő Router, amelyek HSRP használatával kötik össze a nyilvános és privát hálózatot ezek az eszközök: Cisco 2911 Útválasztók.

- Szintén egy Cisco 2911 Router, amely Frame Relay segítségével összeköti ezt a telephelyet a többi telephellyel.

- Egy Cisco 3650-24PS Multilayer Switch a hálózat közepén található, ez az eszköz végzi el a hálózat belüli kommunikációt.

- Öt Cisco 2960-24TT Switch, ezek az eszközök kapcsolódnak a Multilayer Switch-hez.

- Egy Access Point, amely a vezeték nélküli eszközök számára nyújt internet elérést.

- Egy 5505-X ASA, amely megvédi a telephelyen a weboldalt szolgáltató szervert és annak konfiguráló eszközét.

Router-ek konfigurációja.

Interfész beállítások a Router-eken.

A Router eszközök két részre bontódnak: A külső kommunikáció, illetve a telephelyek közötti kommunikáció. Az RH1 és RH2 között HSRP (Hot Standby Router Protocol) működik, előnyben részesítve az RH1-es Router-t, ezek a Routerek az internet szolgáltatókkal tartanak kapcsolatot. Az RH5-ös Router a többi telephellyel tart kapcsolatot Frame Relay szolgáltatáson keresztül. A Router-ek munkamegosztása a redundancia érdekében történt, a HSRP-t is ezért alkalmaztuk. Az RH eszközök hasonlóan lettek beállítva, különböző IP-címekkel, a HSRP Protokollban különböző prioritási szintekkel.

| RH1, RH2 | RH5 |
| --- | --- |
| int gig0/0 ip address 11.11.11.2 255.255.255.252 ip nat outside no sh int gig0/1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip nat inside no sh standby 1 ip 192.168.1.100 standby 1 preempt standby priority 110 exit | int gig0/0 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 no sh int s0/0/0 ip address 192.168.150.2 255.255.255.0 no sh encapsulation frame-relay frame-relay interface-dlci 120 frame-relay interface-dlci 121 ip ospf network broadcast exit |

A NAT, PAT beállítása RH1 és RH2-n.

Az RH1 és RH2 Router-ek NAT (Network Address Translation) és PAT (Port Address Translation) szolgáltatás biztosítanak a telephelynek. Az eszközök ugyanazokat az alhálózati tartományokat fordítják át a külső hálózatra, ezért hasonlóan lettek konfigurálva. A Webszerver IP-címe statikusan lett átfordítva, mivel a külső hálózatokról is elérhető.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/0 ip nat inside source static 192.168.150.150 11.11.11.11 ip nat inside source list 1 int gig0/0 overload access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.40.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.160.0 0.0.0.255 exit

Az OSPF beállítása az eszközökön.

A Router-ek OSPF (Open Shortest Path First) protokollal hirdetik az egymásra kötött hálózatokat.

| RH1, RH2 | RH5 |
| --- | --- |
| router ospf 1 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 default-information originate exit | router ospf 1 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.170.0 0.0.0.255 area 0 default-information originate exit |

Telephely központi kommunikációja.

A Gyorsfeszítőfa, illetve a VLAN-ok beállításai a MultiLayer Switch-en.

A MultiLayer Switch VLAN-ok és a DHCP Szerverek segítségével osztanak IP címeket a Vezetőség [1], Dolgozók [2] és Vendég-Vezeték Nélküli [4] hálózatoknak. A Szerverszobában [3] tartózkodó eszközök a VLAN 100-ban tartózkodnak és fix IP címeket használnak, ezért nem kellett a DHCP szervereket a VLAN-hoz csatolni. A MultiLayer Switch Gyorsfeszítőfa Protokollt is alkalmaz. A VLAN 1 a többi Switch-el folytatott kommunikáció lett felhasználva.

| spanning-tree mode rapid-pvst vlan 10 vlan 20 vlan 30 vlan 100 exit int vlan 1 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 no sh int vlan 10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.100.150 ip helper-address 192.168.100.149 no sh | int vlan 20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.100.150 ip helper-address 192.168.100.149 no sh int vlan 30 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.100.150 ip helper-address 192.168.100.149 no sh int vlan 100 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 no sh |
| --- | --- |

Az EtherChannel és IP címek beállítása a MultiLayer Switch-en.

A MultiLayer Switch EtherChannel segítségével éri el a gyors kapcsolatot a rá csatlakoztatott eszközökkel. Az EtherChannel-ek amelyeken keresztül a második rétegbeli Switch-ek elérnék a DHCP szolgáltatást ott megtörtént a Trunk port beállítás és az adott EtherChannel a Switch-nek megfelelő VLAN elérésére lett beállítva. Kettő porton IP címeket adtunk meg, mivel ezek a portok nem Switch-hez, hanem más eszközökre csatlakoznak. A hármas port a Frame Relay, a huszonnégyes pedig az ASA-hoz csatlakoznak.

| int range gig1/0/17-18 channel-group 10 mode active int port-channel 10 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10 int range gig1/0/19-20 channel-group 20 mode active int port-channel 20 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 20 int gig1/0/21 channel-group 30 mode active int port-channel 30 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 30 | int range gig1/0/22-23 channel-group 40 mode active int port-channel 40 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 40 exit int gig1/0/3 no switchport ip address 192.168.2.1 255.255.255.252 int gig1/0/24 no switchport ip address 192.168.160.1 255.255.255.252 |
| --- | --- |

Az üzenetek irányítása, hálózatok hírdetése OSPF segítségével.

A MultiLayer Switch üzeneteket továbbít több eszközre is, ezt az ip routing parancsal állítottuk be. Az hálózatok hirdetésére az OSPF (Open Shortest Path First) protokollt alkalmaztuk.

ip routing router ospf 1 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.160.0 0.0.0.3 area 0 exit

Második Rétegbeli Switch Konfigurációk

VLAN beállítások

A Switch-en létrehozzuk a VLAN-okat, viszont ezen az eszközön csak a 10-es VLAN-t és a 192.168.10.0/24-es alhálózatot használják az eszközök. A natív VLAN 1-et a MultiLayer Switch kommunikációja érdekében a 192.168.3.0/24-es alhálózatban állítottunk IP címet, illetve a MultiLayer Switch IP címe lett beállítva mint alapértelmezett átjáró. A kettő Switch különböző VLAN-okat alkalmaznak, illetve a VLAN 1-es IP-cím is különbözik az eszközökön.

vlan 10 exit int vlan 1 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 no sh exit ip default-gateway 192.168.3.1

Portok, Gyorsfeszítőfa beállításai

Az eszközök GigabitEthernet portjai az EtherChannel gyors sávszélessége miatt lettek konfigurálva, minden eszköz más Channel-Group azonosítót használ. Az eszközök használt port tartományai a DHCP Szolgáltatás eléréséhez lettek beállítva, illetve Port Biztonságot is alkalmaztunk. Az eszközök portonként egy MAC-címet fogadnak el, ha más fizikai címmel rendelkező eszköz csatlakozik a portra, az letiltásra kerül. Az eszközökön Gyorsfeszítőfa Protokoll is alkalmazásra került, ezzel is gyorsítva az eszközökre való csatlakozást.

| int range gig0/1-2 channel-group 10 mode active int port-channel 10 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1,10,20,40,100 exit | int range fa0/1-15 switchport mode access switchport access vlan 10 switchport port-security sitchport port-security mac-address sticky switchport port-security mac-address maximum 1 spanning-tree portfast exit |
| --- | --- |

Szerverszoba

A telephelyen dinamikus cím kiosztásért és egy központos fájl szervert a harmadik Switch segítségével kötöttük össze a Multilayer Switch-hez. A szerverek Windows 10 Server operációs rendszert használnak és Active Directory szolgáltatás működésével egy tartományban tartózkodik az összes számítógép, kivéve a fizikai tűzfal mögött tartózkodó eszközök. A szerverek dinamikus címkiosztást végeznek el több IP cím hatókör segítségével oldjuk meg a különböző IP cím tartományok kiosztását, illetve a címkiosztás folyamatos működése érdekében a második szerver címkiosztása csak akkor kapcsol be ha az első szerver ismeretlen ok miatt leáll a címkiosztás. A szerverek FTP szerver szolgáltatást is biztosítanak az egész telephelyen, ami szintén működik abban az esetben ha az elsődleges szerver leáll. A szerverek között replikáció is működik így minden változás az elsődleges szerveren mentésre kerül a második szerveren is, így biztosítva az esetleges hibák javítási ideje alatt is működjenek az elsődleges szerver szolgáltatásai. A Switch hasonlóan működik mint az előző Switch-ek, Sticky MAC-Address, Gyors Feszítőfa Protokoll és a nem használt portok automatikus letiltása egy ismeretlen eszköz csatlakozásakor. Ezen a területen minden eszköznek statikusan lett az IP címe kiosztva.

Wi-Fi

A vezeték nélküli hálózatot is a fő telephelyen valósítottuk meg. Az Access Point eszközök szintén a Windows szerverek által nyilvántartott hatókörök használatával osztják ki az IP címeket. Az eszközön WPA2 -PSK titkosítással, saját egyedi jelszóval, 2.4 GHz-en működő vezeték nélküli hálózat.

Szerverszoba 2 (Webszerver)

A második szerverszobát egy fizikai tűzfal védi, mivel ezt a webszervert az internetről is el lehet érni. A webszerver mellett egy felügyelő számítógép is helyet foglal ami a szerver azonnali beállítására képes. Az IP címek az első szerverszobához hasonlóan statikusan vannak beállítva. A fizikai tűzfal ACL-ekkel védi a szerverszobát. Ezt a szerverszobát is természetesen a bővíthetőséget figyelembe véve terveztük meg és a Switch az előző Switch-ekhez hasonlóan lett konfigurálva Sticky MAC-Adress, Gyors Feszítőfa Protokoll és a jelenleg nem használt portok letiltásra kerülnek ismeretlen eszköz csatlakozásakor.

Python szkript

Az általunk megírt Python szkript a fent látható példa szerint a fő telephely a második Alkalmazottak Switch-en lett használva, ez a Python kód egy megadott MAC-cím listát használ, majd az eszköz MAC-cím listáját használva megkeresi a megadott MAC-címeket és kiírja egy txt kiterjesztésű fájlba az adott MAC-cím adatait: Az adott MAC-címet, melyik VLAN-hoz tartozik az eszköz, illetve melyik portra van csatlakoztatva az eszköz. Ez a kód segít gyorsítani egy probléma felderítési fázisát. A kódot lefuttatjuk egy hibás eszköz MAC-címével ezzel azonnal megtaláljuk hogy hova tartozik, illetve azt is, hogy melyik porton lett az adott Switch-en bekötve ezzel is gyorsítva a keresés és nem az adott eszköz kódsorai között kell keresni, mivel nagyon egyszerűen el lehet veszni ezekben.

from netmiko import ConnectHandler

cisco_sw = {

'device_type': 'cisco_ios',

'host': '192.168.1.4',

'username': 'cisco',

'password': 'cisco'

}

mac_addresses = ["901b.0ec7.81ef"]

net_connect = ConnectHandler(**cisco_sw)

output = net_connect.send_command("show mac address-table", use_textfsm=True)

f = open('output.txt', "w")

f.write(f"=== SW2 ===\n")

for entry in output:

if entry['destination_address'] in mac_addresses:

print(f"MAC: {entry['destination_address']}\nVLAN: {entry['vlan_id']}\nPORT: {entry['destination_port'][0]}")

f.write(f"MAC: {entry['destination_address']}\nVLAN: {entry['vlan_id']}\nPORT: {entry['destination_port'][0]}")

f.close()

net_connect.disconect()

Irodalom jegyzék

- Cisco CCNA Command Summary - https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/ccna-command-summary/ta-p/4041776