Készítette: Mot Dániel György és Nagy Zsolt

Tartalomjegyzék

Doix Kft.	4

Hálózat topológia	5

Telephelyek eszközeinek bemutatása	6

Budapesti telephely	6

Router-ek konfigurációja.	7

Interfész beállítások a Router-eken.	7

A NAT, PAT beállítása RH1 és RH2-n.	7

Az OSPF beállítása az eszközökön.	7

Telephely központi kommunikációja.	8

A Gyorsfeszítőfa, illetve a VLAN-ok beállításai a MultiLayer Switch-en.	8

Az EtherChannel és IP címek beállítása a MultiLayer Switch-en.	9

Az üzenetek irányítása, hálózatok hírdetése OSPF segítségével.	9

Második Rétegbeli Switch Konfigurációk	10

VLAN beállítások	10

Portok, Gyorsfeszítőfa beállításai	10

Szerverszoba	11

Active Directory	11

DHCP Szolgáltatás	12

VPN	13

Wi-Fi	14

Szerverszoba 2 (Webszerver)	14

Gyál Telephely	16

Router konfigurációja	17

DHCP Szolgáltatás	17

Hálózati címfordítás	17

Hálózatok hirdetése	18

Switch konfiguráció	18

Port konfiguráció	18

Adatbázis Szerver	19

Kecskeméti Telephely	20

Router konfigurációja	21

DHCP cím kiosztás	21

Hálózat hirdetése	21

Hálózati címfordítás	21

Switch konfiguráció	21

VLAN létrehozása és port-okhoz kötése	21

Frame Relay	22

Internet Szolgáltatás	23

Port beállítások	23

Hálózat hirdetés	23

Python szkript	24

Ábrajegyzék	25

Irodalom jegyzék	26

# Doix Kft.

A Doix Kft. egy nemrég alapult cég, amely gépjármű alkatrészeket árusít magánszemélyeknek, illetve hivatalos márkaszervízeknek…

A cég az új telephelyeik megtervezésére kérte meg csapatunkat, mi elfogadtuk a kérelmüket és tudásunk szerint megpróbáltunk egy a cégnek megfelelő telephely csoportot megtervezni. Figyelembe vettük a tervezés közben az adott telephelyek eszköz igényeit, a biztonságos belső kommunikációt, illetve a cég informatikusainak munkáját is próbáltuk megkönnyebbíteni.

A telephelyeket próbáltuk egyszerűen felépíteni, hogy minél jobban átláthatóak legyenek, ezzel is megalapozva a lehetséges jövőbeli fejlesztéseket, illetve bővítéseket.

A telephelyek eszköz igényeit szintén ezekkel a gondolatokkal és a cég költségvetésének megfelelően választottuk. Az eszközöket egyszerű és gyors konfiguráció, megbízhatóság és egyszerű fejleszthetőséggel figyelembe vettük a hálózat megtervezéseiben és megvalósításában is.

A biztonságos belső kommunikációt is figyelembe vettük, főleg az eszközök távoli elérésével kapcsolatban, hogy a hálózatokon belül tartózkodó felhasználók megfelelő engedélyek nélkül ne konfigurálhassák a telephelyek eszközeit.

# Hálózat topológia

1. ábra Hálózat topológiája

Ezt a fizikai topológiát terveztük meg. A kép alján látható, a 3 telephely, amelyeket az átláthatóság kedvéért különböző színekkel jelöltük.

A színek kiosztása:

- Kék: Gyál telephely (Raktár épület)

- Sárga: Budapest telephely (Központ)

- Zöld: Kecskemét telephely (Bolt)

A kép tetején található az eltervezett internetszolgáltatók szerverei, ezek csak a szolgáltatók képleges bemutatására lettek telepítve, természetesen a való világban ezeket a szervereket már nem mi konfigurálnánk. Az internetszolgáltatók közül hármat választottunk a három telephelynek.

Az internetszolgáltatók:

- One

- Telekom

- Yettel

# Telephelyek eszközeinek bemutatása

## Budapesti telephely

2. ábra Budapesti telephely

A Budapesti telephely egyben a cég területi központja. Innen történnek meg a rendelések felvételei, illetve a termékek kiszállítása. A telephely egyszerűen bővíthető, nem csak számítógépek, hanem akár útválasztók vagy szerverekkel.

A telephelyben a következő eszközök találhatóak meg:

- Kettő Router, amelyek HSRP használatával kötik össze a nyilvános és privát hálózatot ezek az eszközök: Cisco 2911 Útválasztók.

- Szintén egy Cisco 2911 Router, amely Frame Relay segítségével összeköti ezt a telephelyet a többi telephellyel.

- Egy Cisco 3650-24PS Multilayer Switch a hálózat közepén található, ez az eszköz végzi el a hálózat belüli kommunikációt.

- Öt Cisco 2960-24TT Switch, ezek az eszközök kapcsolódnak a Multilayer Switch-hez.

- Egy Access Point, amely a vezeték nélküli eszközök számára nyújt internet elérést.

- Egy 5505-X ASA, amely megvédi a telephelyen a weboldalt szolgáltató szervert és annak konfiguráló eszközét.

## Router-ek konfigurációja.

### Interfész beállítások a Router-eken.

3. ábra RH-k és Frame Relay Router-ek

A Router eszközök két részre bontódnak: A külső kommunikáció, illetve a telephelyek közötti kommunikáció. Az RH1 és RH2 között HSRP (Hot Standby Router Protocol) működik, előnyben részesítve az RH1-es Router-t, ezek a Routerek az internet szolgáltatókkal tartanak kapcsolatot. Az RH5-ös Router a többi telephellyel tart kapcsolatot Frame Relay szolgáltatáson keresztül. A Router-ek munkamegosztása a redundancia érdekében történt, a HSRP-t is ezért alkalmaztuk. Az RH eszközök hasonlóan lettek beállítva, különböző IP-címekkel, a HSRP Protokollban különböző prioritási szintekkel.

| RH1, RH2 | RH5 |
| --- | --- |
| int gig0/0 ip address 11.11.11.2 255.255.255.252 ip nat outside no sh int gig0/1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip nat inside no sh standby 1 ip 192.168.1.100 standby 1 preempt standby priority 110 exit | int gig0/0 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 no sh int s0/0/0 ip address 192.168.150.2 255.255.255.0 no sh encapsulation frame-relay frame-relay interface-dlci 120 frame-relay interface-dlci 121 ip ospf network broadcast exit |

### A NAT, PAT beállítása RH1 és RH2-n.

Az RH1 és RH2 Router-ek NAT (Network Address Translation) és PAT (Port Address Translation) szolgáltatás biztosítanak a telephelynek. Az eszközök ugyanazokat az alhálózati tartományokat fordítják át a külső hálózatra, ezért hasonlóan lettek konfigurálva. A Webszerver IP-címe statikusan lett átfordítva, mivel a külső hálózatokról is elérhető.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/0 ip nat inside source static 192.168.150.150 11.11.11.11 ip nat inside source list 1 int gig0/0 overload access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.40.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.160.0 0.0.0.255 exit

### Az OSPF beállítása az eszközökön.

A Router-ek OSPF (Open Shortest Path First) protokollal hirdetik az egymásra kötött hálózatokat.

| RH1, RH2 | RH5 |
| --- | --- |
| router ospf 1 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 default-information originate exit | router ospf 1 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.170.0 0.0.0.255 area 0 default-information originate exit |

## Telephely központi kommunikációja.

### A Gyorsfeszítőfa, illetve a VLAN-ok beállításai a MultiLayer Switch-en.

4. ábra MultiLayer Switch

A MultiLayer Switch VLAN-ok és a DHCP Szerverek segítségével osztanak IP címeket a Vezetőség [1], Dolgozók [2] és Vendég-Vezeték Nélküli [4] hálózatoknak. A Szerverszobában [3] tartózkodó eszközök a VLAN 100-ban tartózkodnak és fix IP címeket használnak, ezért nem kellett a DHCP szervereket a VLAN-hoz csatolni. A MultiLayer Switch Gyorsfeszítőfa Protokollt is alkalmaz. A VLAN 1 a többi Switch-el folytatott kommunikáció lett felhasználva.

| spanning-tree mode rapid-pvst vlan 10 vlan 20 vlan 30 vlan 100 exit int vlan 1 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 no sh int vlan 10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.100.150 ip helper-address 192.168.100.149 no sh | int vlan 20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.100.150 ip helper-address 192.168.100.149 no sh int vlan 30 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0 ip helper-address 192.168.100.150 ip helper-address 192.168.100.149 no sh int vlan 100 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 no sh |
| --- | --- |

### Az EtherChannel és IP címek beállítása a MultiLayer Switch-en.

A MultiLayer Switch EtherChannel segítségével éri el a gyors kapcsolatot a rá csatlakoztatott eszközökkel. Az EtherChannel-ek amelyeken keresztül a második rétegbeli Switch-ek elérnék a DHCP szolgáltatást ott megtörtént a Trunk port beállítás és az adott EtherChannel a Switch-nek megfelelő VLAN elérésére lett beállítva. Kettő porton IP címeket adtunk meg, mivel ezek a portok nem Switch-hez, hanem más eszközökre csatlakoznak. A hármas port a Frame Relay, a huszonnégyes pedig az ASA-hoz csatlakoznak.

| int range gig1/0/17-18 channel-group 10 mode active int port-channel 10 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10 int range gig1/0/19-20 channel-group 20 mode active int port-channel 20 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 20 int gig1/0/21 channel-group 30 mode active int port-channel 30 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 30 | int range gig1/0/22-23 channel-group 40 mode active int port-channel 40 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 40 exit int gig1/0/3 no switchport ip address 192.168.2.1 255.255.255.252 int gig1/0/24 no switchport ip address 192.168.160.1 255.255.255.252 |
| --- | --- |

### Az üzenetek irányítása, hálózatok hírdetése OSPF segítségével.

A MultiLayer Switch üzeneteket továbbít több eszközre is, ezt az ip routing parancsal állítottuk be. Az hálózatok hirdetésére az OSPF (Open Shortest Path First) protokollt alkalmaztuk.

ip routing router ospf 1 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.160.0 0.0.0.3 area 0 exit

### Második Rétegbeli Switch Konfigurációk

5. ábra Vezetőség, illetve Alkalmazottak

### VLAN beállítások

A Switch-en létrehozzuk a VLAN-okat, viszont ezen az eszközön csak a 10-es VLAN-t és a 192.168.10.0/24-es alhálózatot használják az eszközök. A natív VLAN 1-et a MultiLayer Switch kommunikációja érdekében a 192.168.3.0/24-es alhálózatban állítottunk IP címet, illetve a MultiLayer Switch IP címe lett beállítva mint alapértelmezett átjáró. A kettő Switch különböző VLAN-okat alkalmaznak, illetve a VLAN 1-es IP-cím is különbözik az eszközökön.

vlan 10 exit int vlan 1 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 no sh exit ip default-gateway 192.168.3.1

### Portok, Gyorsfeszítőfa beállításai

Az eszközök GigabitEthernet portjai az EtherChannel gyors sávszélessége miatt lettek konfigurálva, minden eszköz más Channel-Group azonosítót használ, illetve minden eszköz csak egy VLAN-t használ és egy IP cím tartományt oszt ki. Az eszközök használt port tartományai a DHCP Szolgáltatás eléréséhez lettek beállítva, illetve Port Biztonságot is alkalmaztunk. Az eszközök portonként egy MAC-címet fogadnak el, ha más fizikai címmel rendelkező eszköz csatlakozik a portra, az letiltásra kerül. Az eszközökön Gyorsfeszítőfa Protokoll is alkalmazásra került, ezzel is gyorsítva az eszközökre való csatlakozást.

| int range gig0/1-2 channel-group 1 mode active int port-channel 1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1,10,20,40,100 exit | int range fa0/1-15 switchport mode access switchport access vlan 10 switchport port-security sitchport port-security mac-address sticky switchport port-security 1 spanning-tree portfast exit |
| --- | --- |

6. ábra Szerverszoba

Szerverszoba

Az Active Directory, DHCP, Fájlszerver, DNS és Központilag telepített nyomtató szolgáltatásokat oldottuk meg. A szerverszobában kettő Windows Szerver található, illetve egy felügyelő számítógép. A szerverek között Active Directory Replikáció történik, ezzel biztosítva a kimaradás mentes szolgáltatást.

### Active Directory

7. ábra Tartomány létrehozás

8. ábra Felhasználók a tartományon belül

A Tartomány a cég után lett elnevezve, illetve több felhasználó is létre lett hozva. A számítógépeknek külön szervezeti egységet hoztunk létre.

DHCP Szolgáltatás

9. ábra DHCP Hatókörök, Felhasználó eszköz

Budapesti Telephely DHCP hatókörei láthatóak, az alapértelmezett Útválasztó a VLAN-oknak megfelelő MultiLayer Switch VLAN címek lettek beállítva, mivel a telephely belső útválasztását a MultiLayer Switch végzi. Az alapértelmezett DNS kiszolgálók a kettő szerver. A Felhasználó eszközén látható hogy az eszköz része a DOIX tartománynak illetve hogy a DHCP hatókörök egyikéből kapott IP címet, illetve az alapértelmezett átjáró a MultiLayer Switch VLAN IP címe lett. Az utolsó képen egy felhasználó eszköz tartományba való beléptetését látjuk, a Parancssorban látszódik hogy a VLAN 10 DHCP címet kapott a számítógép.

### VPN

A Windows Szerver egy VPN (Virtual Private Network) Szolgáltatást is biztosítanak a telephely felhasználók. A másik telephelyek felhasználói hozzáférnek a VPN Szolgáltatáshoz, igy biztonságossá teszi a telephelyek közötti kapcsolatokat. A felhasználók egy Home Office környezethez is segítséget nyújt, ezzel lehetővé teszi hogy elérjék távolról is a hálózatot a felhasználók.

### Wi-Fi

10. ábra Wi-Fi Szolgáltatások

A vezeték nélküli hálózatot is a fő telephelyen valósítottuk meg. Az Access Point eszközök szintén a Windows szerverek által nyilvántartott hatókörök használatával osztják ki az IP címeket. Az eszközön WPA2 -Personal titkosítással, saját egyedi jelszóval, 2.4 GHz-en működő vezeték nélküli hálózat. Az AP a VLAN 40 DHCP tartományból oszt a vezetéknélküli eszközöknek IP címet.

11. ábra Fizikai Tűzfal és Webszerver

Szerverszoba 2 (Webszerver)

A második szerverszobát egy fizikai tűzfal védi, mivel ezt a webszervert az internetről is el lehet érni. A webszerver mellett egy felügyelő számítógép is helyet foglal ami a szerver azonnali beállítására képes. Az IP címek az első szerverszobához hasonlóan statikusan vannak beállítva. A fizikai tűzfal ACL-ekkel védi a szerverszobát. Ezt a szerverszobát is természetesen a bővíthetőséget figyelembe véve terveztük meg és a Switch az előző Switch-ekhez hasonlóan lett konfigurálva Sticky MAC-Adress, Gyors Feszítőfa Protokoll és a jelenleg nem használt portok letiltásra kerülnek ismeretlen eszköz csatlakozásakor.

| int vlan 1 ip address 192.168.150.144 255.255.255.0 no sh int vlan 2 ip address 192.168.160.2 255.255.255.252 no sh exit policy-map global_policy class inspection_default inspect icmp inspect http exit | access-list IN extended permit icmp any host 192.168.150.150 echo access-list IN extended permit tcp any host 192.168.150.150 eq 80 access-list IN extended permit tcp any host 192.168.150.150 eq 443 access-group IN in int outside router ospf 1 network 192.168.160.0 255.255.255.252 area 0 network 192.168.150.0 255.255.255.0 area 0 no object network obj-any |
| --- | --- |

A Fizikai Tűzfal Konfigurációja, a tűzfal úgy működik, hogy a webszervert belülről kívülre fordítja és kiengedi az információkat, viszont kívülről belülre nem enged semmilyen információt.

12. ábra Webszerver

A Webszerveren Ubuntu Szerver operációs rendszer működik, a weboldal szolgáltatást Apache2 daemon-nal oldottuk meg és SSL konfigurációval hoztuk létre a HTTPS szolgáltatást.

## Gyál Telephely

13. ábra Gyál Telephely

A Gyáli telephely egy raktár épület, amely cég termékeit tárolja. Innen történnek a termékek kiszállításai. A telephelyen vezetéknélküli eszközök, egy a termékeket tartalmazó adatbázis szerver, illetve számítógépek foglalnak helyet.

A Telephely eszközei:

- Egy Cisco 2911 Router, ez köti össze a telephelyet a külső hálózattal, illetve a többi telephellyel Frame Relay Szolgáltatás keretein belül

- Egy Cisco 2960-24TT Switch, ez az eszköz köti össze a telephelyen lévő eszközöket.

- Egy Access Point, ezen keresztül elérhető a vezetéknélküli eszközöknek az internet kapcsolat.

- Egy Ubuntu 24.04 Szerver, ez kezeli a raktárban szereplő termékek adatbázisát.

- Kettő számítógép, ezek a számítógépek Windows 10 Pro operációs rendszert alkalmaznak.

14. ábra Gyál Router

Router konfigurációja

Ezen a telephelyen dolgozó határ Router felelős a címek kiosztásáért, ez a webszervert tartalmazó alhálózatra nem tartozik, mivel az adatbázis szerver fix IP címmel rendelkezik. Az eszközön hálózati címfordítás is történik, a számítógépek, illetve a vezetéknélküli eszközöknek internet elérést szolgáltatva.

### DHCP Szolgáltatás

| vlan 13 vlan 14 vlan 18 int gig0/0 ip address 192.168.160.1 255.255.255.0 ip nat inside no sh int gig0/0.13 ip nat inside enc dot1q vlan 13 ip address 192.168.130.1 255.255.255.0 int gig0/0.14 ip nat inside enc dot1q vlan 14 ip address 192.168.140.1 255.255.255.0 int gig0/0.18 ip nat inside enc dot1q vlan 18 ip address 192.168.180.1 255.255.255.0 | ip dhcp excluded address 192.168.140.0 192.168.130.10 ip dhcp pool 1 network 192.168.140.0 255.255.255.0 default-router 192.168.140.1 ip dhcp excluded address 192.168.180.0 192.168.180.10 ip dhcp pool 2 network 192.168.180.0 255.255.255.0 default-router 192.168.180.1 exit |
| --- | --- |

A Router-en létrehoztuk a VLAN-okat, illetve az alhálózati portokat, majd ezeknek a portoknak IP címeket adtunk. A DHCp Szolgáltatást kettő külön pool-al oldottuk meg, default-router parancsoknál az alhálózatnak megfelelő Router IP címet adtuk meg. A DHCP címtartományból az első tíz cím ki lett zárva, ez azért lett, mert az első tíz címet a bővítés figyelembe véve az első tíz IP cím azoknak az eszközöknek lett feltartva amelyeknek kihagyhatatlan a fix IP cím.

### Hálózati címfordítás

A hálózati címfordítás hasonló a másik Router-eken beállítottakhoz, a megfelelő hálózati tartományokat, illetve a megfelelő külső portot tartalmazza.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/1 ip nat inside source list 1 int gig0/1 overload access-list 1 permit 192.168.130.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.140.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.180.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 192.168.160.0 0.0.0.255 exit

### Hálózatok hirdetése

Szintén az előző Router-ekhez hasonlóan OSPF használatával hirdetjük a telephelyen lévő hálózatokat. A Frame Relay hálózata is megjelenik az OSPF beállításában.

router ospf 1 network 192.168.130.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.140.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.180.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.160.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.170.0 0.0.0.255 area 0 default-information originate exit

### Switch konfiguráció

### Port konfiguráció

Az eszköz továbbítja a dinamikus cím kérést a Router-hez. A Router és a Switch összekötésénél fix IP címek vannak. A használt portokon a többi telephelyhez hasonlóan MAC-cím fenntartás történik.

| int gig0/0 ip address 192.168.160.2 no sh | int range fa0/1-15 switchport port-security sitchport port-security mac-address sticky switchport port-security 1 exit ip default-gateway 192.168.160.1 |
| --- | --- |

### Adatbázis Szerver

Az Adatbázis Szerver Linux Szerver operációs rendszert használ és MYSQL Adatbázis Szervert alkalmaztunk.

Ezen a képen látható az adatbázis szerkezete. Az alkatreszek táblában találhatóak az alkatrészek azonosítóval, leírással és árral ellátva. A raktar táblában azok az alkatrészek találhatóak, amelyek megtalálhatóak a raktárban az alkatrészek raktár azonosítóval, ezek megegyeznek az alkatreszek táblában lévő azonosítóval, mennyiséggel és a polc azonosítóval ellátva. A rendelesek táblában a beérkezett rendelések, ár, leírás és szállítási azonosítóval, ezzel a szállító pontosan tudja melyik rendelést kell kiszállítania. A rendeles_tetelek táblában a rendelések azonosítóját felhasználva a rendelés tételeit írjuk le az alkatreszek táblában használt alkatrészek azonosítóval.

## Kecskeméti Telephely

15. ábra Kecskeméti Telephely

A Kecskeméti Telephelyen egy Áruház üzemel, ezen a telephelyen történik a termékek árusítása. Ezek az eszközök is használatba veszik a Budapesti Telephely VPN Szolgáltatását.

Az eszközök, ezen a telephelyen:

- Egy Cisco 2911 Router, hálózati címfordítást, hálózat hirdetést és dinamikus címkiosztást is végez ezen a telephelyen az eszköz.

- Egy Cisco 2960-24TT Switch, összeköti a számítógépeket a Router-rel.

- Négy felhasználói számítógép, ezek az eszközök Windows 10 Pro operációs rendszert használnak

## Router konfigurációja

### DHCP cím kiosztás

Ez a Router a gyáli telephelyhez hasonlóan saját maga végzi el a dinamikus IP cím kiosztást. Az első tíz cím a gyáli telephelyhez hasonló indokok miatt kerültek kizárásra.

int gig0/0 ip nat inside ip address 192.168.50.1 255.255.255.0 no sh ip dhcp excluded-address 192.168.50.0 192.168.50.10 ip dhcp pool 1 network 192.168.50.0 255.255.255.0 default-router 192.168.50.1 exit

### Hálózat hirdetése

A belső hálózat, illetve a Frame Relay hálózat hirdetését az előzőleg bemutatott telephelyekhez hasonlóan OSPF protokollal oldottuk meg.

router ospf 1 network 192.168.170.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 0 default-information originate exit

### Hálózati címfordítás

A hálózati címfordítás ezen a telephelyen is sokban megegyezik a többi telephellyel, itt nincs statikus címfordítás, mint a budapesti telephelyen és kevesebb alhálózatot kell átfordítani a külső interface-re mint a gyáli telephelynél, de az alapja ugyanaz. A belső alhálózat tartományát átfordítjuk az eszköz külső, nyilvános interface-ére.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/1 ip nat inside source list 1 int gig0/1 overload access-list 1 permit 192.168.50.0 0.0.0.255 exit

## Switch konfiguráció

## VLAN létrehozása és port-okhoz kötése

Az eszközön létrehozzuk az ötös VLAN-t és a használt port-okat a DHCP kiosztásnak megfelelően állítjuk be.

int range fa0/1-15 switchport port-security sitchport port-security mac-address sticky switchport port-security 1 exit ip default-gateway 192.168.50.1

# Frame Relay

16. ábra Frame Relay Szolgáltatás

A Frame Relay Szolgáltatás a telephelyeket köti össze, a szolgáltatás meggyorsítja a hálózatok közötti kommunikációt. A kép közepén elhelyezkedő Cloud-PT nevű eszközt a szolgáltató biztosítja és a telephely Router-ei között interneten keresztül történő kapcsolatot biztosít. A Router-ek egy Serial Port-ot használva csatlakoznak a szolgáltatótól kapott eszközhöz, ebben az eszközben minden Router-nek kettő interface-dlci nevű azonosítót tárol és egy-egy azonosítót köt egymáshoz egy kapcsolat létrehozásához. Az eszköz ezeket a kapcsolatokat használja a gyors útirányításhoz.

| RH4 int s0/0/0 ip address 192.168.170.3 255.255.255.0 ip nat inside no sh encapsulation frame-relay frame-relay interface-dlci 110 frame-relay interface-dlci 111 ip ospf network broadcast | RH5 int s0/0/0 ip address 192.168.170.1 255.255.255.0 ip nat inside no sh encapsulation frame-relay frame-relay interface-dlci 120 frame-relay interface-dlci 121 ip ospf network broadcast | RH3 int s0/0/0 ip address 192.168.170.2 255.255.255.0 no sh ip nat inside encapsulation frame-relay frame-relay interface-dlci 100 frame-relay interface-dlci 101 ip ospf network broadcast |
| --- | --- | --- |

# Internet Szolgáltatás

17. ábra Internet Szolgáltatás

Ezen a képen az internetszolgáltatást helyettesítő hálózati rész látható. Ez a hálózat minden telephelynek egy saját internetszolgáltatót jelent, balról jobbra: One, Telekom, Yettel. Ezeket az internetszolgáltatói szerződéseket a cég telephelyenként kötné meg. Az ISP Router-ek között OSPF Protokoll hirdeti a hálózatokat, viszont IPv6-os címzés is megjelenik az eszközök között, illetve az IPv6-os hálózatok hirdetésének megfelelően OSPFv3 Protokollt használtunk. Az ISP Router-ekhez csatlakoztatott Szerver eszközök az internetszolgáltató belső szerver rendszereit szimbolizálja. Az internet elérés szimulálása akkor tökéletes, ha bárhonnan bármelyik internetes szervert el tudjuk érni. Az eszközök hasonlóan lettek konfigurálva, az IP címek változóak. Az IPv6-os OSPFv3 protokollt portonként kell beállítani, ez látszódik is az alul látható sorokban.

## Port beállítások

| int gig0/0 ip address 11.11.11.1 255.255.255.248 no sh int gig0/1 ip address 11.11.11.9 255.255.255.248 no sh int gig0/2 ip address 33.33.33.6 255.255.255.252 ipv6 enable ipv6 address 2001:DB8:3::1/64 ipv6 ospf 1 area 0 no sh | int gig0/3 ip address 22.22.22.6 255.255.255.252 ipv6 enable ipv6 address 2001:DB8:2::1/64 ipv6 ospf 1 area 0 no sh int gig0/4 ip address 11.11.11.17 255.255.255.248 no sh exit |
| --- | --- |

## Hálózat hirdetés

router ospf 1 network 11.11.11.0 0.0.0.7 area 0 network 11.11.11.8 0.0.0.7 area 0 network 11.11.11.16 0.0.0.7 area 0 network 22.22.22.4 0.0.0.3 area 0 exit ipv6 router ospf 1 router-id 1.1.1.1

# Python szkript

Az általunk megírt Python szkript a fent látható példa szerint a fő telephely a második Alkalmazottak Switch-en lett használva, ez a Python kód egy megadott MAC-cím listát használ, majd az eszköz MAC-cím listáját használva megkeresi a megadott MAC-címeket és kiírja egy txt kiterjesztésű fájlba az adott MAC-cím adatait: Az adott MAC-címet, melyik VLAN-hoz tartozik az eszköz, illetve melyik portra van csatlakoztatva az eszköz. Ez a kód segít gyorsítani egy probléma felderítési fázisát. A kódot lefuttatjuk egy hibás eszköz MAC-címével ezzel azonnal megtaláljuk hogy hova tartozik, illetve azt is, hogy melyik porton lett az adott Switch-en bekötve ezzel is gyorsítva a keresés és nem az adott eszköz kódsorai között kell keresni, mivel nagyon egyszerűen el lehet veszni ezekben.

from netmiko import ConnectHandler

cisco_sw = {

'device_type': 'cisco_ios',

'host': '192.168.1.4',

'username': 'cisco',

'password': 'cisco'

}

mac_addresses = ["901b.0ec7.81ef"]

net_connect = ConnectHandler(**cisco_sw)

output = net_connect.send_command("show mac address-table", use_textfsm=True)

f = open('output.txt', "w")

f.write(f"=== SW2 ===\n")

for entry in output:

if entry['destination_address'] in mac_addresses:

print(f"MAC: {entry['destination_address']}\nVLAN: {entry['vlan_id']}\nPORT: {entry['destination_port'][0]}")

f.write(f"MAC: {entry['destination_address']}\nVLAN: {entry['vlan_id']}\nPORT: {entry['destination_port'][0]}")

f.close()

net_connect.disconect()

# Ábrajegyzék

1. ábra Hálózat topológiája	5

2. ábra Budapesti telephely	6

3. ábra RH-k és Frame Relay Router-ek	7

4. ábra MultiLayer Switch	8

5. ábra Vezetőség, illetve Alkalmazottak	10

6. ábra Szerverszoba	11

7. ábra Tartomány létrehozás	11

8. ábra Felhasználók a tartományon belül	11

9. ábra DHCP Hatókörök, Felhasználó eszköz	12

10. ábra Wi-Fi Szolgáltatások	14

11. ábra Fizikai Tűzfal és Webszerver	14

12. ábra Webszerver	15

13. ábra Gyál Telephely	16

14. ábra Gyál Router	17

15. ábra Kecskeméti Telephely	20

16. ábra Frame Relay Szolgáltatás	22

17. ábra Internet Szolgáltatás	23

# Irodalom jegyzék

- Cisco CCNA Command Summary - https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/ccna-command-summary/ta-p/4041776

- Cisco Networking Academy – https://www.netacad.com

- Official Ubuntu Documentation - https://help.ubuntu.com

- Microsoft Learn - https://learn.microsoft.com